А К Т

общего осмотра многоквартирного дома

(весеннего с 09.04.2014г. по 30.04.2014г.,

осеннего с 08.08.2014г. по 28.08.2014г.)

Адрес: г.Кингисепп, ул.Ковалевского, дом № 8

по состоянию:

весенний осмотр   – на 19.04.2014г.

осенний  осмотр   – на 13.08.2014г.

Комиссия в составе представителей

Товарищество собственников жилья «ЛЕСНОЕ» (ТСЖ «ЛЕСНОЕ»)

Председатель                Рябусова Т.А.__________________

(должность)                           (фамилия, инициалы)

Управляющий               Безушко В.А.__________________

(должность)                           (фамилия, инициалы)

Член Правления            Вирич В.В.____________________

(должность)                           (фамилия, инициалы)

Сантехник ТСЖ            Грачев А.А.___________________

(должность)                           (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ

- Год постройки       -                                               1991г.

- Материал стен       -                     крупноблочные панели

- Число этажей         -                                            5 (пять)

- Наличие подвала                        1265,1                          кв.м.

- Наличие мансарды                           0                             кв.м.

- Наличие цокольного этажа              0                             кв.м.

- РЕЗУЛЬТАТЫ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Не проводилась_________________________________________

(вид экспертизы, элементы конструкций и инженерное оборудование, выводы и рекомендации по экспертному заключению)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

| № п/п | Элементы | Ед. изм. | Всего количество | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требует ремонта | Включено в план подготовки к зиме | Соответствие требованиям законодательств | Выполнение плана подготовки к зиме | Соответствие требованиям законодательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фундаменты |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Площадь цоколя | кв.м. | 287 | - | - |  | - |  |
|  | Площадь отмостки | кв.м. | 154,7 | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  |
| 2. | Стены и перегородки |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Площадь стен | кв.м. | 4105 | - | - |  | - |  |
|  | Площадь перегородок | кв.м. | - | - |  |  | - |  |
| 3. | Перекрытия |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Междуэтажные | кв.м. | 8059,8 | - | - |  | - |  |
|  | Подвальные | кв.м. | 1265,1 | - | - |  | - |  |
|  | Чердачные | кв.м. | 1343,2 | - | - |  | - |  |
| 4. | Полы |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Цементные на лестничной клетке | кв.м. | 615,3 | - | - |  | - |  |
|  | Плитка ПХВ на л / клетке | кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Керамическая плитка | кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Цементные полы в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв.м. | 11,1 | - | - |  | - |  |
|  | Гранитные | кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Мраморные | кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Цементные в тепловых центрах, водомерных узлах и щитовых | кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Цементные в мусоро- сборных камерах | кв.м. | 6,6 | - | - |  | - |  |
|  | Цементные в приямках | кв.м. | 6,2 | - | - |  | - |  |

| № п/п | Элементы | Ед. изм. | Всего количество | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требует ремонта | Включено в план подготовки к зиме | Соответствие требованиям законодательств | Выполнение плана подготовки к зиме | Соответствие требованиям законодательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Проемы |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Оконные | шт/кв.м. | 16/17,9 | - | - |  | - |  |
|  | Дверные наружные | шт/кв.м. | 10/20,3 | - | - |  | - |  |
|  | Дверные внутренние | шт/кв.м. | 13/20,8 | - | - |  | - |  |
|  | Подвальные окна | шт/кв.м. | - | - | - |  | - |  |
| 6. | Крыша, кровля |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Металлическая | кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Рулонная | кв.м. | 1265 | 200 | 200 |  | 260 |  |
|  | Шиферная | кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | парапеты | п.м. | 221 | - | - |  | - |  |
|  | Стропильные ноги | шт/п.м | - | - | - |  | - |  |
|  | Колпаки на вентканалах | шт. | 16 | - | - |  | - |  |
|  | Лазы на кровлю | шт. | 2/1,2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Выходы на чердак | шт. | 2/1,6 | - | - |  | - |  |
|  | Продухи на чердаке | шт. | 52 | - | - |  | - |  |
|  | Слуховые окна | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Водосточные трубы | п.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Свесы | п.м. | 193,8 | - | - |  | - |  |
|  | Желоба | п.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Водоотводящие лотки и отводы от здания | п.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Защитные ограждения | п.м. | 193,8 | 193,8 | - |  | - |  |
|  | Ходовые доски | шт/п.м | - | - | - |  | - |  |
| 7. | Места общего пользования |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Остекление | кв.м. | 35,8 | - | - |  | - |  |
|  | Решетки на л/маршах | кв.м. | 641,5 | - | - |  | - |  |
|  | Окраска стен | кв.м. | 937,2 | - | - |  | - |  |
|  | Окраска поверх. труб | кв.м. | 61 | - | - |  | - |  |
|  | Окраска поверхности радиаторов | кв.м. | 15,6 | - | - |  | - |  |
|  | Окраска решеток на лестничных маршах | кв.м. | 81,6 | - | - |  | - |  |
|  | Окраска оконных переплетов | кв.м. | 39,6 | - | - |  | - |  |
|  | Окраска решеток оконных ограждений | кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Окраска сеток шахт лифтов | кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Окраска почтовых ящиков | кв.м. | 4,8 | - | - |  | - |  |
|  | Окраска торцов на лестничных маршах | кв.м. | 45,2 | - | - |  | - |  |
|  | Окраска нижней поверхности л/маршей | кв.м. | 360 | - | - |  | - |  |
| 8. | Фасады |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Архитектурная отделка | кв.м. | 2584,2 | - | - |  | - |  |
|  | Плиты балконные и карнизы | шт/кв.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Подъездные козырьки | шт/кв.м. | 4/12,5 | 4/12,5 | 4/12,5 |  | 4/12,5 |  |
|  | Ограждение балконов и карнизов | п.м. | 241,8 | - | - |  | - |  |
|  | Межпанельные швы | п.м. | 2077,3 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Пожарные лестницы | п.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Эркеры | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Лоджии | шт/кв.м. | 80/314,3 | - | - |  | - |  |
|  | Приямки | шт. | 2 | - | - |  | - |  |
|  | Крыльца | шт. | 4 | - | - |  | - |  |
| 9. | Печи и очаги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печи | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Кухонные очаги | шт. | - | - | - |  | - |  |

| № п/п | Элементы |  | Ед. изм. | Всего количество | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Требует ремонта | Включено в план подготовки к зиме | Соответствие требованиям законодательств | Выполнение плана подготовки к зиме | Соответствие требованиям законодательств |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Центральное отопление |  |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Отопительные приборы мест общего пользования |  | шт. | 16 | - | - |  | - |  |
|  | Отопительные приборы квартир |  | шт. | 260 | - | - |  | - |  |
|  | Горизонтальные тр-ды |  | п.м. | 616,2 | - | - |  | - |  |
|  | Вертикальные тр-ды |  | п.м. | 1182,1 | - | - |  | - |  |
|  | Задвижки |  | шт. | 4 | 4 | - |  | 4 |  |
|  | Вентили и краны вне квартир |  | шт. | 56 | 16 | - |  | 16 |  |
|  | Вентили и краны в квартирах |  | шт. | 160 | - | - |  | - |  |
|  | Элеваторные узлы |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов |  | п.м. | - | 80 | 80 |  | 80 |  |
|  | Прочие элементы |  | * | - | - | - |  | - |  |
| 11. | Г В С |  |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Горизонтальные тр-ды |  | п.м. | 180,8 | - | - |  | - |  |
|  | Вертикальные тр-ды |  | п.м. | 718,5 | - | - |  | - |  |
|  | Задвижки |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Вентили и краны |  | шт. | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  |
|  | Т Р Ж |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 12. | Х В С |  |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Горизонтальные тр-ды |  | п.м. | 90,4 | - | - |  | - |  |
|  | Вертикальные тр-ды |  | п.м. | 598,7 | - | - |  | - |  |
|  | Задвижки |  | шт. | 2 | - | - |  | - |  |
|  | Вентили и краны |  | шт. | 80 | - | - |  | 3 |  |
| 13 | Канализация |  |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Горизонтальные тр-ды |  | п.м. | 90,4 | - | - |  | - |  |
|  | Вертикальные тр-ды |  | п.м. | 611,7 | - | - |  | - |  |
| 14. | Электрооборудование |  |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | ВРУ (ГРЩД) |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | РП в подвалах |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Щит этажный |  | шт. | 20 | - | - |  | 20 |  |
|  | Светильники |  | шт. | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |
|  | Выключатели |  | шт. | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |
|  | Розетки |  | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 15. | В Д Г О |  |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Газопровод |  | п.м. | 264 | - | - |  | - |  |
|  | Запорная арматура |  | шт. | 80 | - | - |  | - |  |
|  | Футляры |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
| 16. | Вентиляция |  |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Короба и шахты |  | п.м. | 224 | - | - |  | - |  |
| 17. | Лифты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель главного привода |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Редуктор лебедки или червячной пары редуктора |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Тормозное устройство |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Электрощит управления лифтом |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Купе кабины |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Ограничитель скорости |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Створки дверей кабины и шахты |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Пружинные и балансирные подвески противовеса и кабины |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Канатовед. шкив |  | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Канаты |  | п.м. | - | - | - |  | - |  |
|  | Сеточное ограждение лифта |  | кв.м. | - | - | - |  | - |  |

| № п/п | Элементы | Ед. изм. | Всего количество | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требует ремонта | Включено в план подготовки к зиме | Соответствие требованиям законодательств | Выполнение плана подготовки к зиме | Соответствие требованиям законодательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. | П Р У |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система управления вентиляцией | к-т | - | - | - |  | - |  |
|  | Электродвигатели | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Ручной привод | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Фильтры | к-т | - | - | - |  | - |  |
|  | Двери | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Воздухозаборник | шт. | - | - | - |  | - |  |
|  | Вентиляция | к-т | - | - | - |  | - |  |
|  | Водоснабжение | к-т | - | - | - |  | - |  |
|  | Канализация | к-т | - | - | - |  | - |  |
|  | Освещение | к-т | - | - | - |  | - |  |
|  | Доп.оборудование | к-т | - | - | - |  | - |  |
| 19. | Мусоропроводы |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Приемо-разгрузочные кабины | шт. | 12 | 2 | - |  | 2 |  |
| 20. | Благоустройство |  |  |  |  | Соответствует |  | Соответствует |
|  | Название улицы | шт. | 1 | - | - |  | - |  |
|  | Номер дома | шт. | 1 | - | - |  | - |  |

Председатель комиссии  Председатель Правления ТСЖ     Рябусова Т.А._________________

(должность)                                                           (фамилия, инициалы)             (подпись)

Члены комиссии:

Управляющий ТСЖ                      Безушко В.А._________________

(должность)                                                           (фамилия, инициалы)             (подпись)

Член Правления ТСЖ                   Вирич В.В.___________________

(должность)                                                           (фамилия, инициалы)             (подпись)

Сантехник ТСЖ                             Грачев А.А.__________________

(должность)                                                           (фамилия, инициалы)             (подпись)