Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

О разъяснениях по применению Правил

установления и определения нормативов

потребления коммунальных услуг

Правительство Российской Федерации Постановлением от 23.05.2006 N 306 утвердило Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и установило, что разъяснения о применении указанных Правил дает Министерство регионального развития Российской Федерации.

Министерство регионального развития Российской Федерации подготовило Разъяснения по применению указанных Правил и направляет их

для практического использования.

Приложение: Разъяснения по применению Правил установления

и определения  нормативов потребления

коммунальных услуг на 12 л.

ПРОЕКТ

Разъяснения

к Правилам установления и определения нормативов потребления

коммунальных услуг

Пункт 1. «Настоящие Правила определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) и требования к их формированию».

При расчете норм потребления природного газа применяется «Методика расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета», утвержденная Приказом Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006 № 83.

Пункт 2 абзац 1. «…норматив потребления коммунальных услуг - месячный (среднемесячный) объем (количество, норма) потребления коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, сетевого газа, электрической и тепловой энергии) потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета».

Правилами регулируется установление и определение нормативов потребления коммунальных услуг, обеспечивающих комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях, в том числе в общежитиях.

В соответствии с Правилами не предусмотрено установление и определение нормативов потребления коммунальных услуг для нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома (общежития) или жилого дома.

Пункт 3. «Устанавливаемые в соответствии с настоящими Правилами нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги».

Определенные в соответствии с Правилами нормативы коммунальных услуг могут также применяться  для определения:

а) размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, учитываемого при определении размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

б) объемов коммунальных ресурсов, учитываемых организациями коммунального комплекса при разработке производственных программ и определении финансовых потребностей, необходимых для их реализации.

Пункт 5. «При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

а) в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

б) в отношении электроснабжения - количество комнат в квартире, высота и расположение жилых помещений;

в) в отношении газоснабжения (при расходе газа на нужды отопления) - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;

г) в отношении газоснабжения (при расходе газа на подогрев воды) - износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;

д) в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;

е) в отношении водоотведения - износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая)».

При определении нормативов потребления коммунальных услуг с применением метода аналогов и экспертного метода указанные конструктивные и технические параметры учитываются в данных об объеме (количестве) потребления коммунальных ресурсов, полученных с использованием коллективных приборов учета, а также данных выборочных замеров.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг с применением расчетного метода учитываются следующие конструктивные и технические параметры домов:

а) в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

б) в отношении электроснабжения - количество комнат в квартире, расположение жилых помещений;

в) в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;

г) в отношении водоотведения – параметры, аналогичные в отношении холодного и горячего водоснабжения.

Пункт 6. «В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации».

При применении метода аналогов или экспертного метода в качестве параметров, характеризующих степень благоустройства домов, могут использоваться показатели, установленные ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»,  СНиП 2.04.01 – 85  «Внутренний водопровод и канализация зданий». При

применении расчетного метода по холодному и горячему водоснабжению в качестве параметров, характеризующих степень благоустройства, могут использоваться показатели, приведенные в таблице 3 Приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Пункт 7. «При выборе единицы измерения используются следующие показатели:

а) в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения - куб. метр на 1 человека;

б) в отношении электроснабжения - кВт·ч на человека;

в) в отношении отопления - Гкал на 1 кв. метр общей площади жилых помещений;

г) в отношении газоснабжения:

для приготовления пищи и (или) подогрева воды - куб. метр на 1 человека;

для отопления - куб. метр на 1 кв. метр общей площади жилых помещений».

Правилами установлен закрытый перечень используемых единиц измерения. Иные единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг не могут использоваться.

В соответствии с Правилами не предусмотрено установление норматива тепловой энергии на горячее водоснабжение в Гкал на одного человека.

Количество тепловой энергии (ккал в год на 1 человека), необходимой для подогрева воды, определяется по формуле:

| Qгвс=Nгвс×ρ×c×(th−tc)×12×(1+КТП), |  |
| --- | --- |

где:

Nгвс - месячный расход воды для подогрева (куб.м в месяц на 1 человека);

ρ - объемный вес воды (кгс/м3), равный 985,73 кгс/м3 при температуре th = 55 °С;

с - теплоемкость воды (ккал/(кгс × С), равная 1 ккал/(кгс × °С);

th - температура горячей воды в местах водоразбора (°С);

tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода (°С);

КТП - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат.

КТП  определяется  по таблице 7 Приложения 3 к Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003 г.

Пункт 8. «Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится по инициативе уполномоченных органов или ресурсоснабжающих организаций».

Правилами определен закрытый перечень возможных инициаторов установления нормативов потребления коммунальных услуг. Иные лица, не относящиеся к указанным в п. 8 Правил, не могут инициировать установление нормативов потребления коммунальных услуг.

Пункт 10. «Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются».

Дифференциация нормативов потребления может производиться по параметрам домов, приведенных  в разъяснениях по пунктам 5, 6 Правил.

Пункт 11. «Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Требования к качеству коммунальных услуг определяются в соответствии с параметрами, приведенными в приложении №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307.

Пункт 13. «Основанием для изменения нормативов потребления коммунальных услуг является изменение конструктивных и технических параметров, степени благоустройства многоквартирного дома или жилого

дома, климатических условий, при которых объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме изменяется более чем на 5 процентов».

При наличии таких изменений указанные дома:

а) включаются в существующую, ранее определенную группу домов с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства, для которых нормативы потребления установлены;

б) выделяются в отдельную группу домов, для которых устанавливаются новые нормативы потребления.

Пункт 14. «Для установления нормативов потребления коммунальных услуг необходимо их определить либо рассчитать по формулам согласно приложению».

Правилами обязательное проведение экспертизы нормативов не предусмотрено. Вместе с тем, экспертиза может быть проведена по

инициативе уполномоченного органа или ресурсоснабжающей организации.

Пункт 16. «Срок действия нормативов потребления коммунальных услуг составляет не менее 3 лет, и в течение этого периода нормативы потребления коммунальных услуг пересмотру не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами».

Применение установленных до утверждения Правил  нормативов потребления правомерно, если указанные нормативы установлены в порядке, соответствующем Правилам.

Пункт 22. «Экспертный метод применяется, если результаты измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг коллективными (общедомовыми) приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов.

При применении указанного метода используются данные измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг переносными приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями. Техническая эксплуатация внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования в жилых домах,

в которых проводятся измерения, должна соответствовать правилам пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Правилами не установлены требования к экспертным организациям, осуществляющим выборочные замеры в многоквартирных или жилых домах. Поэтому данные требования могут быть определены по решению уполномоченного органа.

Пункт 24. «Решение о применении одного из методов либо их сочетания принимается уполномоченными органами».

При определении нормативов потребления по виду коммунальных услуг для группы домов с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства применяется один из выбранных методов. Сочетание методов применяется при определении нормативов потребления для различных групп домов.

Пункт 25. «При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются нормативные технологические потери коммунальных ресурсов (технически неизбежные и обоснованные потери холодной и горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа во внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома) и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации

внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

При применении метода аналогов и экспертного метода указанные потери учитываются в данных об объеме (количестве) потребления коммунальных ресурсов, полученных с использованием коллективных приборов учета, а также данных выборочных замеров.

При применении расчетного метода нормативные технологические потери в многоквартирных домах (общежитиях) учтены:

а) для холодного и горячего водоснабжения – в разности среднего удельного расхода воды с 1 часа до 5 часов и предельной величины удельного расхода воды в ночной период в соответствии с формулой, приведенной в п.5 Приложения к Правилм;

б) для электроснабжения - в удельной мощности приборов освещения в расчете на квадратный метр, объемах годового потребления электрической энергии внутриквартирными электробытовыми приборами, расходе электрической энергии на работу электрооборудования, являющегося общей собственностью многоквартирного дома;

в) для отопления – в удельном расходе тепловой энергии на отопление дома.

Пункт 26. «Коммунальные услуги, предназначенные для содержания общего имущества в многоквартирном доме, учитываются при установлении нормативов потребления коммунальных услуг для потребителей».

При применении метода аналогов и экспертного метода указанные услуги учитываются в данных об объеме (количестве) потребления коммунальных ресурсов, полученных с использованием коллективных приборов учета, а также данных выборочных замеров.

При применении расчетного метода коммунальные услуги на содержание общего имущества учтены:

а) для холодного и горячего водоснабжения – в норме расхода воды на содержание общего имущества многоквартирного дома;

б) для электроснабжения -  в расходе  электрической энергии на работу электрооборудования, являющегося общей собственностью многоквартирного дома;

в) для отопления – в удельном расходе тепловой энергии на отопление дома.

Пункт 36. «Для определения нормативов потребления коммунальных услуг используются данные об объеме (количестве) потребления коммунальных ресурсов, полученные с использованием коллективных приборов учета, а также данные выборочных замеров в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства».

При определении нормативов отопления при применении метода аналогов и экспертного метода учитывается суммарный расход тепловой энергии по показаниям коллективных приборов учета за весь отопительный период. Для этого снимаются показания коллективных приборов учета  первого и последнего числа отопительного периода. Дата начала и окончания отопительного периода устанавливается в соответствии с п.12 Правил предоставления коммунальных услуг.

Пункт 43 абзац 4. «Норматив горячего водоснабжения определяется в зависимости от величины норматива холодного водоснабжения, указанной в таблице 4 приложения к настоящим Правилам

На основании норматива холодного водоснабжения, определенного с применением метода аналогов или экспертного метода, может быть рассчитан норматив горячего водоснабжения в соответствии с таблицей 4 Приложения к Правилам.

Пункт 1 Приложения. «…t - безразмерная величина, определяемая уровнем надежности (заданной вероятностью P) того, что отклонение выборочной средней не превзойдет по абсолютной величине предельной ошибки выборки . Величина t принимается в зависимости от заданной вероятности в соответствии с таблицей 1».

При определении объема выборки для применения метода аналогов и экспертного метода параметр Р, приведенный в таблице 1 Приложения к

Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,  выбирается в зависимости от имеющегося объема информации и желаемого уровня надежности, определяемого уполномоченным органом.

Пункт 3 Приложения. «Норматив отопления (Гкал на 1 кв.м в месяц) определяется по формуле:

| Nо=QoS×12, |  |
| --- | --- |

где:

Qo - суммарный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома, определенный как сумма показаний коллективных приборов учета за отопительный период (Гкал);

S - общая площадь жилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (кв.м)».

Суммарный расход тепловой энергии включает расход тепловой энергии на отопление жилых помещений (общую площадь квартир)  и помещений общего пользования (общую площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества) многоквартирного дома (общежития) или жилого дома.

Норматив определяется исходя из общей площади жилых помещений многоквартирного дома (специализированного жилищного фонда) или помещений жилого дома.

Пункт 5 Приложения. «…qночн. - средний удельный расход воды с 1 часа до 5 часов (л в час на 1 человека)».

Средний удельный расход воды с 1 часа до 5 часов утра (л в час на 1 человека) определяется в соответствии с подпунктом «а» пункта 38 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Пункт 14 Приложения. «Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой на отопление многоквартирного дома или жилого дома, определяется по формуле:

| Qo=qmax×tвн−tсроtвн−tро×24×nо×10−6−Qонж, |  |
| --- | --- |

где:

qmax- часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного или жилого дома (ккал/час);

tвн - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома (оС);

tсро- среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (оС);

tро- расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (оС);

nо - продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8°С и ниже;

Qонж - расход тепловой энергии на отопление нежилых помещений, не являющихся общим имуществом в многоквартирном доме».

Расход тепловой энергии на отопление нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, определяется на основании следующих данных:

а) показаний приборов учета, установленных в данных нежилых помещениях;

б) количества тепловой энергии по договорам теплоснабжения;

в) первичной учетной документации.

В случае отсутствия таких данных многоквартирный дом, имеющий в своем составе нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества, исключается из выборки домов.

Температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений определяется в соответствии с п.15 Приложения №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг.

Пункт 15 Приложения. «Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из проектных данных домов. В случае отсутствия проектных данных часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов. В случае отсутствия проектных и паспортных данных часовая тепловая нагрузка определяется по формуле:

| qmax=qуд.×S, |  |
| --- | --- |

где:

qуд. - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал в час на 1 кв.м), предусмотренный в таблице 7;

S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (кв.м).

При применении расчетного метода часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных

приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из проектных данных домов. В случае отсутствия проектных данных часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов. В случае отсутствия проектных и паспортных данных часовая тепловая нагрузка определяется с учетом нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, приведенной в таблице 7 Приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, учитываемая при определении часовой тепловой нагрузки на отопление может быть рассчитана на основании данных акта о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Данный акт является частью конкурсной документации по выбору управляющей организации в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. №75.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, учитываемая при определении часовой тепловой нагрузки на отопление, включает:

- общую площадь жилых помещений многоквартирного дома (подпункт «б» пункта 19 указанного выше акта);

- площадь нежилых помещений многоквартирного дома, не являющихся общим имуществом (подпункт «в» пункта 19 указанного выше акта);

- площадь лестниц (пункт 21 указанного выше акта);

- площадь общих коридоров (пункт 22 указанного выше акта).

Пункт 16 Приложения. «Норматив холодного и горячего водоснабжения (куб.м в месяц на 1 человека) определяется по формуле:

| Nв=(Qi×ni)×(4,5+0,07×L)×10−3, |  |
| --- | --- |

где:

Qi - расход воды i-тым водоразборным устройством на 1 процедуру;

ni - количество процедур пользования i-тым водоразборным устройством за 7 дней;

L - количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме.

Количество процедур пользования водоразборным устройством определяется уполномоченным органом.

Таблица 8

Нормы расхода и средняя температура воды на одну процедуру

| Вид прибора или процедуры | Норма расхода воды на 1 процедуру (л) | Температура потребляемой воды (°С) |
| --- | --- | --- |
| Ванна сидячая длиной 1200 мм с душем | 250 | 37 |
| Ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем | 275 | 37 |
| Ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | 300 | 37 |
| Ванна без душа | 200 | 37 |
| Душ | 100 | 37 |
| Раковина | 20 | 25 |
| Мойка кухонная | 8 | 40 |
| Унитаз | 6 | -* |
| Общеквартирные нужды | 8 | 25 |
| Содержание общего имущества многоквартирного дома | 3 | -* |

_______________

* Равна температуре холодной воды в сети водопровода.

Процедура «Общеквартирные нужды», приведенная в таблице 8 Приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, включает следующие направления использования воды: влажная уборка жилого помещения, полив и опрыскивание комнатных растений, стирка белья, уход за домашними животными и другие бытовые направления использования воды внутри жилого помещения, не относящиеся к физиологическим и санитарно-гигиеническим потребностям потребителя.

Пункт 17 Приложения. «Норматив горячего водоснабжения (куб.м в месяц на 1 человека) определяется по формуле:

| Nг=(Qi×ni)×1−tг−tпitг−tх×(4,5+0,07×L)×10−3, |  |
| --- | --- |

где:

Qi - расход воды i-тым водоразборным устройством на 1 процедуру;

ni - количество процедур пользования i-тым водоразборным устройством за 7 дней;

tг - температура горячей воды в местах водоразбора (°С);

tпi - температура потребляемой воды (°С);

tх - температура холодной воды в сети водопровода (°С);

L - количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме».

Температура горячей воды в местах водоразбора определяется в соответствии с п.5 Приложения №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг.

Пункт 21 Приложения. «Годовой расход электрической энергии на освещение (кВт•ч) с учетом преимущественного использования ламп накаливания определяется по формуле:

| Wосв.=S×Pуд.×Кi×Nмакс, |  |
| --- | --- |

где:

S - общая площадь 1-комнатной квартиры (в общежитиях - 1 комнаты) (кв.м);

Pуд. - удельная мощность приборов освещения в расчете на 1 кв.м общей площади 1-комнатной квартиры (в общежитиях - 1 комнаты) (рекомендуемое значение - 15 Вт/кв.м);

Кi - коэффициент одновременного включения приборов освещения (рекомендуемое значение - 0,35);

Nмакс - количество часов использования приборов освещения в году».

При расчете норматива электроснабжения общая площадь однокомнатной квартиры (комнаты в общежитии) определяется как среднеарифметическая величина по однокомнатным квартирам (комнатам в общежитии), в отношении которых устанавливается норматив.

Количество часов использования приборов освещения в год зависит от климатических факторов, продолжительности светового дня и темного времени суток и определяется следующим образом:

1) определяется годовое количество часов темного времени суток, в течение которого требуются дополнительные искусственные источники освещения. Для определения указанной величины рекомендуется использовать световой календарь, приведенный в Указаниях по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и мелких населенных пунктов, утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 г. № 120.

2)из определенного годового количества часов темного времени суток исключается количество часов, в течение которого не используются источники освещения (среднее время сна принимается в интервале от 6 до 9 часов в сутки).

Таблица 9 Приложения.

Примерный перечень внутриквартирных электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии

| Наименование электробытового прибора | Объем годового потребления электрической энергии (кВт·ч) |
| --- | --- |
| Холодильник, морозильник | 300 |
| Телевизор, видеомагнитофон | 180 |
| Радиоприемник, магнитофон | 15 |
| Пылесос | 50 |
| Стиральная машина | 40 |
| Утюг | 50 |
| Прочие бытовые приборы (кофемолка, тостер, миксер, мясорубка, бритва, фен, грелка, паяльник, дрель, электрообогреватель, компьютер и другие подобные приборы) | 30 |
| Напольная электроплита (для многоквартирных домов или жилых домов, оборудованных электроплитами) | 600 |

Объем годового потребления электрической энергии для прочих бытовых приборов, приведенный в таблице 9 Приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, учитывает суммарный годовой расход электрической энергии на все приборы данной группы.