ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ (РАБОТ)

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| Содержание работы (услуги) | Периодичность | Результат | Факторы, определяющие выбор работы (услуги) | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |
| - санитарное содержание помещений общего пользования: - влажная уборка лестничных площадок и маршей и иных мест общего пользования; - дезинфекция, дезинсекция и дератизация. - вывоз бытовых отходов; - технические осмотры и проверки кровли, основных конструкций, стояка внутреннего водостока, мусоропроводов, устройств в чердачных, подвальных помещениях на лестничных клетках и этажных площадках (запорная арматура, трубопроводы ГВС, ХВС, ЦО, канализация, электросети, арматурное электрооборудование и электрощиты), вентиляции, систем дымоудаления и АППЗ, поливочных наружных устройств (при наличии). - контроль за состоянием элементов крыши; - контроль за состоянием стен и фасадов; - контроль за состоянием фундаментов; - содержание металлопластиковых конструкций и изделий; - содержание системы канализации и водоотведения; - содержание систем горячего и холодного водоснабжения (далее ГВС и ХВС); - содержание системы центрального отопления (далее – ЦО); - содержание электротехнического оборудования; - содержание системы пожаротушения и эвакуации. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Надлежащее санитарно-техническое состояние дома. | Отсутствие системы газоснабжения. Дата ввода управляемых домов в эксплуатацию: не ранее 16.07.2008 года. | Не установлен. |
| - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |
| - помещения общего пользования: - восстановление или замена отдельных участков отделки полов, стен, потолков и элементов дизайна; - окраска отдельных участков покрытия полов, стен, потолков и элементов дизайна; - придомовая территория: - ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, навесов для контейнеров-мусоросборников. - кровля и водостоки: - замена участков неисправных водосточных труб; - ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции; - устранение иных неисправностей кровли. - внешние стены и фасады: - восстановление отдельных архитектурных элементов; - восстановление и замена отдельных участков внешних покрытий и ограждающих конструкций; - заделка трещин и открытых швов; - окраска. - фундаменты: - устранение местных опасных деформаций; - усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов; - ремонт вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы. - металлопластиковые конструкции и изделия: - смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений; - ремонт и укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, дверей и решеток лифтовых шахт; - замена разбитых стекол окон, балконных дверей и дверей вспомогательных помещений. - мусоропровод : - ремонт вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. - система канализации и водоотведения: - установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем канализации. - системы ГВС и ХВС: - установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях; - ремонт запорно-регулирующей арматуры. - система ЦО: - установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные. - электротехническое оборудование: - замена неисправных светильников; - ремонт неисправной электропроводки; - замена вышедших из строя плавких вставок; - ремонт неисправных групповых щитков на лестничной клетке с заменой неисправных вводных автоматов; - смена перегоревших электроламп на лестничных клетках, чердаках и в технических подпольях; - устранение иных мелких неисправностей электропроводки. - лифты и лифтовое хозяйство: - замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. - переговорно-замочное устройство: - замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. - системы дымоудаления и автоматизированной противопожарной защиты: - замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. - система вентиляции: - замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы. - коллективные (общедомовые) приборы учета используемых энергетических ресурсов: - замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда; - замена приборов учета. - система пожаротушения и эвакуации: - замена и восстановление элементов и частей элементов, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Исправность общего имущества дома. | Отсутствие системы газоснабжения. Дата ввода управляемых домов в эксплуатацию: не ранее 16.07.2008 года. | Не установлен. |
| - УБОРКА И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| - санитарное содержание придомовой территории: - подметание территории; - очистка урн от мусора; - уборка контейнерных площадок; - уборка газонов – в теплый период; - выкашивание газонов – в теплый период; - посыпка территории противогололедными материалами – в холодный период; - очистка пешеходных дорожек от наледи и льда – в холодный период; - уборка и вывоз снега – в холодный период при необходимости. - благоустройство придомовой территории: - протирка указателей улиц и номеров домов – при наличии; - установка и покраска урн; - погрузка крупногабаритных бытовых отходов. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Надлежащее сани- тарное состояние придомового земельного участка. | Требования действующих нормативных актов по содержанию придомовой территории. | Не установлен. |
| - СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ И ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |
| - техническая диагностика; - планово-профилактические работы. | В соответствии с ПУ и БЭЛ. | Надлежащее функционирование лифтов. | Наличие лифтов в составе общего имущества домов. | Не установлен. |
| 5. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕГОВОРНО-ЗАМОЧНОГО УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |
| - техническая диагностика; - планово-профилактические работы. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Надлежащее функционирование ПЗУ. | Наличие ПЗУ в составе общего имущества домов. | Не установлен. |
| - СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |
| - техническая диагностика; - планово-профилактические работы. | В соответствии с ППР. | Надлежащее функционирование систем дымоудаления и АППЗ. | Наличие систем дымоудаления и АППЗ в составе общего имущества домов. | Не установлен. |
| - ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |
| - поверка; - снятие и передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию; - обслуживание узлов учета потребления; - планово-профилактические работы. | В соответствии с ПУЭЭ, МР по ТТ к СиПУ | Надлежащее функционирование прибора учета потребления электрической энергии. | Наличие прибора учета потребления электрической энергии в составе общего имущества домов. | Не установлен. |
| - ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ |  |  |  |  |
| - поверка; - снятие и передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию; - обслуживание узлов учета потребления; - планово-профилактические работы. | В соответствии с ППСКВиК, МР по ТТ к СиПУ. | Надлежащее функционирование приборов учета потребления холодной и горячей воды. | Наличие прибора учета потребления холодной воды в составе общего имущества домов. | Не установлен. |
| - ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ |  |  |  |  |
| - поверка; - снятие и передача показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию; - обслуживание узлов учета потребления; - планово-профилактические работы. | В соответствии с ПУТЭиТ, МР по ТТ к СиПУ. | Надлежащее функционирование приборов учета потребления тепловой энергии. | Наличие прибора учета потребления тепловой энергии и горячей воды в составе общего имущества домов. | Не установлен. |
| - СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДА |  |  |  |  |
| - профилактический осмотр мусоро-провода; - удаление мусора и уборка мусоро-приемных камер; - уборка загрузочных клапанов мусоро-проводов; - мойка сменных мусоросборников; - мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; - устранение засоров. | В соответствии с Правилами содержания, Правилами эксплуатации, МДК 2-04.2004. | Исправность и надлежащее санитарно-техническое состояние мусоропровода. | Наличие прибора мусоропровода в составе общего имущества домов. | Не установлен. |

Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома

В случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации или предлагается управляющей организацией.

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства России от 13.08.2006 № 491.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004, утв. Госстроем России.

После принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о вводе в эксплуатацию мусоропровода.

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003 № 31.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

? Правила учета электрической энергии, утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996.

? Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, утв. Приказом Минпромторга РФ от 21.01.2011 № 57.

? Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.

Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996.

После принятия общим собранием собственников помещений в доме решения о вводе в эксплуатацию мусоропровода.